Altura e azimute
Créditos: Kostantin Bikos  e site www.timeanddate.com

O sistema de coordenadas horizontais, também conhecido como sistema Alt / Az, é um método para descrever a posição exata de objetos no céu, como os planetas, o Sol ou a Lua.

[image: image1.png]Zenith

Horizon Azimuth

© imeanddstecom




Ilustração 1 : O hemisfério superior da esfera celeste.
A esfera e o horizonte celestial

Imagine o céu como uma cúpula elevando-se acima de você, suas bordas repousando no horizonte. Este é o pano de fundo que o sistema de coordenadas horizontal usa para mapear o céu e descrever as posições de seus objetos. Para comparar, o sistema de coordenadas geográficas (latitudes e longitudes)  usa a superfície da Terra como pano de fundo para determinar uma posição.

O sistema celestial é composto pela metade visível do céu, chamada de hemisfério superior  e pela metade invisível do céu, que está abaixo do horizonte, chamada de hemisfério inferior. Juntos, estes dois hemisférios formam a esfera celestial , um globo imaginário ao seu redor, com você no centro.

A linha horizontal que separa os dois hemisférios é chamada de horizonte celestial . É uma continuação no espaço do plano imaginário criado entre você e o horizonte ao seu redor. 
Assim como o sistema de coordenadas geográficas usa latitude e longitude para definir qualquer localização na Terra, o sistema de coordenadas horizontal fornece ângulos de altitude e azimute para localizar objetos no céu.

Altitude - Zênite e Nadir

Altitude ou elevação é o ângulo que o objeto faz com o horizonte. Os objetos que parecem tocar o horizonte têm uma altitude de 0 o, enquanto aqueles bem acima de você estão a 90 o (veja a ilustração 2). Esta localização é chamada zênite.

Qualquer coisa abaixo do horizonte tem um ângulo negativo, com -90 o descrevendo um local direto para baixo. Esta localização, oposta ao zênite, é chamada nadir.
Desta forma qualquer objeto no espaço tem uma determinada elevação, sempre referenciada ao plano do horizonte.

[image: image2.png]Horizon

© imeanddste com





Ilustração 2 : A altitude é o ângulo que um objeto faz com o horizonte.

Azimute
Azimute é a direção cardinal do objeto, como norte, leste, sul ou oeste, especificando o ângulo horizontal que o objeto faz com uma direção de referência, que normalmente é o  norte verdadeiro (consulte a ilustração 3). Imagine uma linha vertical conectando o objeto com o horizonte. O azimute é o ângulo entre o ponto onde essa linha cruza o horizonte e a direção de referência. Se o Norte verdadeiro for usado como referência, ele é representado por um azimute de 0 o e os valores dos ângulos aumentam em direção ao leste. Isso significa, por exemplo, que um azimute de 180 o é o verdadeiro Sul. Da mesma forma temos 90 o para o Leste e 270 o  para o Oeste.
[image: image3.png]300°

270°

240"

180°

© timeanddstecom




Ilustração 3: O azimute se refere à direção cardinal do objeto.

Exemplo: Se Vênus está a uma altitude de 45 o, com um azimute de 270 o, conforme visto de sua localização, isso significa que você encontrará o planeta na direção oeste (270 o ) em uma elevação exatamente a meio caminho entre o horizonte (0 o)e o zênite (90 o).

Depende da localização e da hora

O sistema de coordenadas horizontais deve seu nome ao fato de ser baseado no horizonte do observador. Como os limites do horizonte e, portanto, a parte do céu que você vê, dependem de sua localização, a altitude e os ângulos de azimute de um objeto mudam conforme você se move para um ponto diferente na superfície da Terra. 
Além do mais, a maioria dos objetos celestes se move pelo céu, então suas coordenadas mudam com o passar do tempo, mesmo que você fique parado.

Isso significa que os ângulos fornecidos pelo sistema de coordenadas horizontal se aplicam apenas a um local específico em um momento específico.

PAGE  
2

